|  |  |  |  |  |  | ## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ |  |  |  | #### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ #### СХЕМА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ |  | ## Тип РЭС 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромагнитное герметичное реле постоянного тока с двумя контактами на переключение. Реле предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока . Коммутирует ток от 10-6А до 1 А. #### Масса реле не более 2 г. #### Технические условия ДЛТ0.455.001 ТУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТАБЛИЦА 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: согласно табл.1. РЕЖИМЫ КОММУТАЦИИ: согласно табл.2. СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ: ≤0.25 Ом; ≤0.5 Ом; ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ: 4 мс. макс. ВРЕМЯ ДРЕБЕЗГА ПРИ СРАБАТЫВАНИИ: 1.5 мс макс. ВРЕМЯ ОТПУСКАНИЯ: 2 мс. макс. ВРЕМЯ ДРЕБЕЗГА ПРИ ОТПУСКАНИИ: 2 мс макс. СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ: 200 МОм – в норм. климатич. условиях; 20 МОм - при максимальной температуре; 10 МОм – при повышенной влажности. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ: 200 В эфф. – при норм. климатич. условиях; 150 В эфф.– при пониженном атм. давлении; 150 В эфф.– при повышенной влажности. ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ: от 0.5 до 10 Гц с ускорением до 20 м/с2 (2g); от 10 до 55 Гц с амплитудой до 2 мм; свыше 55 до 4000 Гц с ускорением до 200 м/с2 (20g). УДАРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: до 75g. #### ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: от 213К (-60°С) #### до 373К (+100°С). ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ: до 98% при 308К ( +35°С ) АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ: от 84000 Па (630 мм рт.ст.) до 304000 Па (2280 мм рт.ст.) | #### Исполнения |  |  | #### Рабочее #### напряжение, В |  |  | #### Напряжение срабатывания #### при 298К ( +25°С), В, не более |  |  |  | #### Сопротивление обмотки при 298К (+25°С), Ом |  |
|  | #### ДЛТ4.555.014-00;-05 ДЛТ4.555.014-01; -06 ДЛТ4.555.014-02; -07 ДЛТ4.555.014-03; -08 ДЛТ4.555.014-04; -09 ДЛТ4.555.014-14; -15 |  |  | 27 ± 2.7 15 ± 1.5 6.3 ± 0.63 4 ± 0.4 3 ± 0.3 27 ± 2.7 |  |  | 14.2 8.5 3.4 2.35 1.7 15.2 |  |  |  | 1700 + 255- 170 610 ± 61 105 ± 10.5 55 ± 5.5 30 ± 3 1620 + 243- 162 |  |
|  | #### РЕЖИМ КОММУТАЦИИ ТАБЛИЦА 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Диапазоны коммутации |  |  |  | #### Вид нагрузки |  |  | Род тока | #### Частота #### коммутации, #### Гц, не более | #### Число коммутационных циклов, не более |  |  |
|  | #### тока, А |  | #### напряжения, #### В |  |  |  |  |  |  | #### при норм. #### темпер. |  | #### в т.ч. при #### 373К (+100°С) |
|  | 0.01 – 0.25 0.25 – 0.5 0.5 – 1 - – 0.15 0.15 – 0.25 0.25 – 0.5 0.25 – 0.5 0.5 – 1 5·10-6 – 0.01 0.001– 0.1 0.001– 0.1 |  | 6 – 36 6 – 36 6 – 36 6 – 60 6 – 36 6 – 36 6 – 44 эфф. 6 – 44 эфф. 0.05 – 10 0.05 – 36 0.05 – 36 |  | #### активная #### активная #### активная #### активная τ≤15 мс τ≤5 мс #### активная #### активная #### активная #### τ≤5 мс #### активная |  |  | #### постоянный #### постоянный #### постоянный #### 50-10000 Гц #### постоянный #### постоянный #### 50-10000 Гц 50-10000 Гц #### постоянный #### постоянный #### 50-10000 Гц | 10 10 1 10 3 1 5 1 10 7 7 | #### 105 5·104 5·103 105 1.25·104 5·103 5·104 2·103 1.5·105 8·104 4·104 |  | #### 5·104 2.5·104 2.5·103 5·104 6.25·103 2,5·103 2,5·104 103 7.5·104 4·104 2·104 |